Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 98

MATERIAL: INCINTĂ AUDIO 2 CĂI 15W/100V

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Incintă acustică aplicată, pe 2 căi, de 15W/100V, albă, cu suport orientabil de perete. Este prevăzută cu suporți pentru o fixare ușoară atât pe orizontală cât și pe verticală. Caracteristici produs: Tip sistem – 2 căi; Impedanță nominală – 8 ohmi; Putere nominală – 15W; Putere maximă – 30W; Interval de frecvență – 70Hz-20kHz; Sensibilitate – 85dB/1W/1m; Difuzor joase – 3,5"; Difuzor înalte – 1"; Selector tensiune constantă – 70V/100V; Selector putere transformator – 8 ohm-1/2/4/7,5/15W; Carcasă – ranforsată din polipropilenă injectată de mare densitate; Culoare carcasă – Alb. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 99

MATERIAL: BAZĂ MICROFON PENTRU ANUNȚURI

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Microfon pentru anunțuri compatibil cu toate tipurile de amplificatoare și mixere audio. Baza microfonică este prevăzută cu microfon condensor electret, bandă de frecvență largă și tastă pentru anunțuri. Baza include un buton de contact temporar și un led care indică activarea microfonului. Baza oferă de asemenea ieșire nivel MIC balansat și comandă de prioritate pentru întreruperea programelor muzicale. Include: cablu de 3m și conectori XLR. Caracteristici principale – Alimentare cu tensiune externă 12V AC; Microfon condensor electret pe un gooseneck (gat de lebădă); Corp din plastic care nu poate fi zgâriat și picior din cauciuc; Calitate audio excelentă chiar și atunci când sunt necesare cabluri lungi. Caracteristici tehnice: Model microfon – cardioid; Sensibilitate – 4mV/Pa; Lungimea gooseneck-ului – 300mm; Nivel ieșire – balansat - 3mV/600ohm; Bandă de frecvență (-3dB) – 150Hz-12KHz. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 100

MATERIAL: KIT RADIOMICROFON DUAL BAND

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Kit radiomicrofon în bandă UHF cu 2 microfoane hand-held dinamice, cardioide, cu 2 canale, frecvență de răspuns 50Hz-15KHz. Specificații tehnice: Gama de frecvență radio – UHF 863-865Mhz; Stabilitate frecvență: 0,002; Distorsiuni – 1%; Gama dinamică – 100dB; S/N Ratio – 105dB; Frecvență de răspuns: 50Hz-15KHz; Putere ieșire RF – 10mW; Autonomie baterie – 6-8 ore; Microfon de mână, dinamic, cardioid. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 101

MATERIAL: MIXER 4 INTRĂRI 100V

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Mixer matrice configurabil, cu 4 intrări/ieșiri. Practic, acest echipament permite controlul independent a 4 surse de muzică/4 zone diferite, fiind o soluție optimă în sistemele de sonorizare și difuzare muzică ambientală în hoteluri, săli de conferință, muzee, clădiri de birouri. Specificații tehnice: Intrări – 1xMic, 4xLinie; Sensibilitate intrare – Mic +4dBm max/1 Kohm balansat; Linie – 22dBm max/20 Kohm balansat/nebalansat; Ieșire semnal – Master, Căști; Niv. Ieșiri – Master +22dBm max/200 ohm; Căști +22dBm max/30ohm min; Frecvență de răspuns – 20Hz - 20KHz (-3dB); S/N Ratio – >100dB; Alimentare – 230/12V AC; Temperatura de operare – 0 - 40°C; Conectori Intrare/Ieșire – Mic 1xXLR; Linie 4xRCA L/R; 4xJACK 6,3mm; Master 4xXLR; 4xJACK 6,3mm; Căști 1xJACK 6,3mm. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 102

MATERIAL: AMPLIFICATOR DE PUTERE 240W 100V

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Unitate de putere de 240W/100V, cu VOX și Priority. Profesională și flexibilă, se remarcă prin performanțele înalte și siguranța în operare. Este ideală în instalații de sonorizare de mici/medii dimensiuni: sonorizări restaurante, amplificări terase, magazine, săli sport, muzee etc. Caracteristici generale: Ieșiri – impedanță constantă – 8 ohm; tensiune constantă – 50/70/100V; Ieșire complementară 100V; Control ton înalte/joase; Master control; Filtru PA-HF; Pe panou spate: Selector împământare; Selector alimentare cu tensiune. Caracteristici tehnice: Putere de ieșire RMS – 240W; Putere de ieșire MAX – 360W; Putere de ieșire constantă: difuzoare (doar pentru vorbit) – 100V; Conectori intrare – Linie IN/Linie out - 2xXLR și 1xRCA L/R; Bandă de frecvență – 50-20KHz; Raport S/N – > 80dB; Intrare sensibilitate – 100mV-500mV-1V/47Kohm select. Alimentare cu tensiune – 230/117V AC-50/60Hz, Temperatura ambientală – 0 - 40grade. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 103

MATERIAL: BOXĂ PORTABILĂ AMPLIFICATĂ CU MICROFON

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Sistem de sonorizare portabil, cu autonomie mare grație bateriei reâncărcabile incluse, prevăzut cu sistem de transport retractabil. Este dotat cu 1 microfon fără fir și telecomandă, are funcție BLUETOOTH și cititor USB/SD/MP3. Putere RMS: 200 W; Putere maximă: 400 W; Amplificator de putere integrat 80 W; Cititor MP3/WMA; 1 microfon VHF (omologare R7TTE); Telecomanda Receptor Bluetooth integrat; Control frecvente joase si inalte; Control volum si ecou microfon; Control volum muzica; Control VOX (prioritate microfon); Intrari USB, SD, 2xmicrofon, linie & MP3; Acumulator si incarcator integrat; Maner de transport; Autonomie: 4-6 ore (depinde de volumul la care este utilizat); Caracteristici Tehnice: Difuzor joase: 10 inch (25 cm); Difuzor inalte: 1 inch (25 mm); Sensibilitate: 88 dB +/- 2 dB; Impedanta: 4 ohm; Raspuns in frecventa: 80 Hz - 20 kHz; Alimentare: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii