Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 104

MATERIAL: POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU PUȚURI

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Debit maxim: 12 m3/h; adâncimea maximă de pompare: 39m; debit optim: 8m3/h; adâncimea optimă de pompare: 30m; diametru pompă: 4”; racord refulare: 2”; tensiune alimentare: 1/230V/50Hz; putere nominală motor: 1,10kW; curent absorbit: 7,80A; presiune maximă de lucru: 4bar; conținut maxim de nisip: 50g/m3; temperatura lichidului pompat: +3 - +30°C; grad de protecție: IP68; |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii